Mind+ 3D仿真代理程序

Revision History

| Rev. # | Date of change | Name of person making change | Description of Change |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31-Oct-2021 | Mind+Agent | First version |

Table of Contents

1	介绍	4

1.1	什么是Mind+	4

1.2	Mind+缺少什么	4

1.2.1	必须有硬件设备	4

1.2.2	错误的程序可能造成损失	4

1.3	本软件可以做什么	4

1.4	演示	4

2	准备阶段	4

2.1	安装Mind+软件	4

2.2	安装Visual Studio编译程序	5

2.3	安装Mechatronics Concept Designer （MCD）v12	5

3	软件使用	7

3.1	Mind+程序设计	7

3.2	MCD模型设计	8

3.2.1	运动物理对象的创建	9

3.3	编译Mind+程序	11

3.4	运行代理程序，创建控制信号	14

3.5	MCD信号配置	16

3.5.1	外部信号的设置	16

3.5.2	MCD内部信号的设置，内、外部信号的连接	17

3.5.3	内部信号和马达连接	21

3.6	运行MCD仿真	22

3.7	执行Mind+程序	23

3.8	MCD中模拟按钮按下	24

# 介绍

## 什么是Mind+

Mind+是一款可视化编程工具，详细介绍请看官网http://mindplus.cc/en.html

## Mind+缺少什么

### 必须有硬件设备

用Mind+开发外部设备（比如Max小车）程序，用户必须购买对应硬件设备并且在线连接或下载程序到硬件设备中执行，总之，如果没有硬件设备，那么无法直接观察和验证程序是否正确。

### 错误的程序可能造成损失

由于程序设计上的错误可能造成硬件设备没有按照预期的行为运动，有时可能造作硬件设备损坏或人员伤害。

## 本软件可以做什么

如果能有一款仿真Mind+程序的软件就可以解决上面的问题。本软件设计的初衷就是为了解决这样的问题。本软件可以编译执行Mind+程序，并借助MCD（详细请参考MCD章节）的3D运动仿真能力，作为一个桥梁，把Mind+的程序控制信号传输到MCD来驱动3D模型运动。

## 演示

请打开本程序目录下面的avi：

简单视频：“demo\max\max_simple_move.avi”

详细操作：“demo\max\max_details_move.avi”

演示Mind+项目： demo\max\simple_move.sb3

演示MCD Part：demo\max\floor.prt

# 准备阶段

## 安装Mind+软件

在官网上下线最新版本：http://mindplus.cc/download-en.html

由于本软件目前只支持windows平台。所以下载Mind+windows平台版本。下载后按照网站说明按照。

## 安装Visual Studio编译程序

因为Mind+程序需要在windows平台重新编译，所以需要另外下载按照微软编译器。

网站地址：https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/vs/

安装步骤：详细见官网介绍。

下载Community 2019个人免费版即可，其他版本也可以

下载之后是一个安装器，安装时候根据设置还需要联网下载具体安装包：

vs_community__1410022006.1636084263.exe

双击安装：注意要安装语音选择英文。安装视频请查看本软件目录下的avi：

vs_install.avi。注意，软件比较大，请只选择C++编译器即可，看视频里面的设置。

## 安装Mechatronics Concept Designer （MCD）v12

MCD具有3D仿真能力。

网站地址：

可以到西门子下载中心下载如果无法登陆或遇到其他问题，可自行在网上搜索其他下载连接。

https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/

安装步骤：下载后解压，然后点击一下目录setup进行安装。

dvdrom1200_mcd\mcd120\setup.exe

# 软件使用

## Mind+程序设计

安装后打开程序，并设计程序。注意要选择本代理所支持的套件。

例如：套件Max，在Mind+程序左下角选择扩展，然后选择Max套件

这样回到Mind+就可以用Max的扩展功能了：

设计一个简单的Mind+程序，让Max小车在按键按下后开始向前以175速度走，按键停止后小车停止：

在右边可以看到对应的c++程序：

## MCD模型设计

为了能演示3D模型的运动效果，要再MCD软件中设置运动机构。

在开始菜单里面找到安装好的MCD软件，并运行。

之后在文件菜单下打开demo part：demo\Max\floor.prt，这是一个已经做好的一个例子。这里讲述一下MCD设置运动机构相关的物理对象。

### 运动物理对象的创建

这里的3D模型是一个已经建模好的小车。在MCD中要使其动起来那么要设置哪些可以运动的物理对象，比如轮子，和驱动轮子的轴和马达。请参考demo的详细视频：demo\\max\\max_details_move.avi

#### 轮子

选中Rigid Body对象，选Solid Body作为3D view可以选择的对象，然后选择左侧的轮子几何体作为左侧轮子的Rigid Body。同理创建其他三个轮子。

创建好的四个轮子如图所示，同时给每个轮子创建对象的碰撞体，碰撞体选择的几何和刚体一样就可以了。

把其余的几何体放在一起，用来创建Base 刚体，这样轮子和Base刚体之间就可以相互区分开了。

#### 铰链

铰链用来约束刚体之间可以运动的自由度，以左侧轮子为例，选择如下，可以看到，这样约束左侧轮子可以沿着轮子轴心相对于Base刚体运动，即像真实的车轮子运动的方式一样。

#### 马达

有了上面的刚体和铰链，那么还需要一个可以驱动轮子运动的马达，在MCD里面用PositionControl来表示。设置比较简单，只选择上面创建的铰链即可。由于速度我们要用Mind+程序动态控制，所以这里面设置零就可以了。

## 编译Mind+程序

Copy Mind+程序：

点击代理程序的输入按钮：

在弹出对话框中输入Mind+程序

现在点击编译：

如果出现上面错误对话框，那么需要手工把前面安装好的微软编译器命令行窗口打开，用来编译程序：按如下图所示打开编译命令窗口：

之后再点击编译就应该可以了：编译如果出现程序编译错误，会再日志中看到，自行修改错误。成功会出现以下提示：

## 运行代理程序，创建控制信号

当Mind+代理程序已经编译好后，就可以启动代理服务器了：

启动成功后会弹出对话框，

这说明代理服务器已经创建好了内存映射信号服务，这时候MCD就可以连接这个信号服务来获知外部信号的信息。

## MCD信号配置

上面的机械机构已经创建好了，但是要让Mind+程序来驱动机构运动，我们还需要创建外部（Mind+）的信号到MCD信号的连接，这样才能让外部速度信号传给MCD来驱动马达运动。

### 外部信号的设置

在MCD 打开外部信号设置对话框：

点击新建，来增加一个SHM连接信息：

修改SHM 名字为：MindPlusSHM，回车，这时候我们发现已经可以找到SHM服务器，并读取出里面的外部信号了。点击OK

### MCD内部信号的设置，内、外部信号的连接

#### MCD内部信号的创建

打开signal adapter对话框，创建三个信号，和外部信号名字保持一致：

点击OK，在弹出创建信号表，现在取消：

这样MCD内部信号已经创建好了：

#### 内、外部信号的连接

现在打开信号映射对话框：

在下拉里面选择SHM，此时可以看到，外部信号显示在列表中：

同时内部信号显示在左边的列表里，由于内外部名字一致，所以我们可以点击Do Auto Mapping来自动让内外部信号建立连接。点击之后可以看到在Mapped Signals列表里是已经连接好的关系。

点击OK，可以看到：

### 内部信号和马达连接

现在如果开始仿真，那么外部信号会传到内部信号，但是内部信号还没有和马达连接起来，现在编辑刚创建好的Signal Adapter

依次选择每个马达，在每个马达里面的速度变量加到参数表中，并分别改名如下。

然后编辑公式表如下：这样表明，当外部信号传输进来的时候，先给MCD内部信号，然后内部信号经过公式处理，再把值设置到马达的速度上。这样整个数据通路就已经设置好了。

## 运行MCD仿真

把信号加到查看器中

在MCD点击play

这时候可以看到，马达速度是0

## 执行Mind+程序

在代理程序中点击，OK

## MCD中模拟按钮按下

回到，MCD现在在信号查看器中双击buttonValue的值，改变为true

这时候，我们发现速度值变成175了，这正是开始执行了Mind+中的程序效果：

证明，Mind+程序在MCD中仿真成功。同时观察小车已经开始运动。这就达到了，以Mind+程序来控制MCD 3D模拟仿真功能。