## Altium Designer10 如何导出Gerber文件

## 版本：AD10.818

目的：Gerber文件导出备忘

目录：

Step1：设置原点

Step2: Gerber文件导出

Step3: 钻孔文件导出

文档组织结构：

## Step1：设置原点

原点设置为PCB板左下角。

图1 设置原点

## Step2: Gerber文件导出

1. 打开Gerber Files 选项。

图2 Gerber files 选项

2. 参数设定。

1) 在“General”选择Units（单位）:Inches，Format（格式）：2：5；

图2.1 General 设定

2) 在“Layers”选择需要用的Layer，双面板包含:GTO,GTS,GTL,GBL,GBS,GBO,GKO.(7个)。右边选项不要勾选，镜像层选择：“All Off”；

图2.2 Layers 设定

图2.3 Layer 设定

3) 在“Drill Drawing”保持默认设置；

图2.4 Drill Drawing设置

4) 在“Apertures”保持默认设置；

图2.5 Apertures 设置

5) 在“Advanced” 选项中：

file size不动，取默认值；

Leading/trailing zeros:选择supress leading zero【省略前导0】.

position on film:选择reference to relative origin【使用相对坐标原点】

其他默认值就行了。

图2.6 Advanced 设置

6) 点击确认按钮，将会输出Gerber文件（PCB文件建立在PCB工程下面，将会自动保存到输出文件夹）。

图2.7 gerber 文件生成

Step3: 钻孔文件导出

1、 选择“NC Drill Drawing”

图3.1 选择“NC Drill Drawing”

2、钻孔文件选项设置，设置完毕后点击OK。

图3.2 钻孔文件选项设置

3、出现如下对话框，确认蓝色选中区域内的格式设置，点击Ok

图3.3

4、生成钻孔文件XXXX.TXT（XXXX为PCB命名）。

图3.4 钻孔文件

5、在..exampleProject Outputs for PCB_Project1 文件中级包含了PCB加工需要的光绘文件。

图3.5 光绘文件的输出