- 柚子相机-人脸识别+语音播报

- 功能介绍

- 使用柚子相机作为人脸识别工具，语音播报用于播报是否人脸是否与输入的人脸符合

- 硬件清单

- 柚子相机

- 柚子相机拓展板

- 语音播报

- 扬声器

- 连接线若干

- Type-c线

- 制作步骤

- 人脸识别输入

直接使用柚子相机中的人脸识别功能

按下S2键进行功能切换

找到人脸识别，点击S1进行确认

对准人脸，未添加为红色框，点击S1进行添加

绿色框为添加成功（本次添加一个人脸为A)

- 语音播报的使用

- 语音播报一共可以上传三段语音

- 将type-c线一段插在语音播报上，另一端插在电脑USB接口处

- 将32M BIT文件夹解压后，双击打开，找到mydown文件夹双击打开更新固件（电脑连接语音播报使用）

- 打开mydown文件夹后，固件自动写入，出现如上图，则为成功，按任意键退出

- 打开我的电脑，双击打开CD驱动器

先点击音频加载，将需要音乐，音效，一段话加载进去，音频的格式为MP3或者wav

音频加载完成

点击更新下载

显示校验成功为成功

语音音频的生成:

音乐素材和音效素材需要自己寻找，语音素材可以通过以下软件生成

解压后，双击打开

双击打开

点击保存语音文件；在上方输入转换语音的文本内容，点击开始合成，输入的语音可以通过语音播报和扬声器播放出来，生成的语音文件初始化为合成语音，需修改名称。

名称修改完成，将文件导入语音播报内，可以进行程序编写控制语音的播放

语音播报属于输出模块，使用高低电平控制每段语音的播放

- 程序设计

- 使用Mind+编程，当检测到正确人脸，语音播报欢迎回家，检测到错误人脸则播报查无此人

P1 P0连接语音播报；语音播报连接扬声器

- 连接方式

- 语音播报和扬声器连接

- 连接在拓展板处P0P1管脚

- 使用连接线将拓展板与柚子相机连接两端都插在P0P1处

- 整体展示（可参考视频）