OneNET平台通用OTA设备侧使用说明

Version: 1.0

中移物联网有限公司开放平台部

2019年5月

关于文档

本文档用于描述OneNET 通用OTA设备侧调用API使用说明。

修订记录

| 版本 | 发布日期 | 文档作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-05-28 | 杨周正 | 首次创建 |

目  录

第一章 概述	4

1 目的	4

2 范围及适用对象	4

第二章 功能操作说明	5

1 鉴权参数	5

2 检测任务	5

3 校验TOKEN	7

4 拉取文件	8

5 上报状态	9

第一章 概述

- 目的

OTA：公有协议适用的通用远程升级功能，包括模组升级和MCU应用升级两类，待升级设备通过HTTP协议RESTful标准格式与OneNET平台进行数据交互以完成升级。

南向设备目前所需的RESTful API一共有三类：检测任务、拉取文件、上报状态，其中拉取文件包括校验TOKEN和获取文件两个API。这里讲解关于API的大概使用和用postman模拟器测试拉取固件的过程。

- 范围及适用对象

本文档适用于使用OneNET平台进行通用OTA功能操作的设备侧操作相关人员。

第二章 功能操作说明

- 1 鉴权参数

鉴权参数说明参考OTA-SDK说明文档：

- a ) 我们这里采用的python来计算token,更改产品id和accesskey即可。Python代码如图一所示，具体代码和SDK可以找OneNET FAE提供。

计算出来的token：version=2018-10-31&res=products%2F245528&et=7559008892&method=sha1&sign=TPllhakDDnUV90epLnOqpj6aWqI%3D

2 检测任务

检测任务API使用说明和响应信息请参考OTA-SDK说明文档：

Headers的参数Authorization：value为上面计算出来的token。

manuf=102&model=10201这两个参数参考下面的表格。dev_id=527776559修改为需要升级的设备id。其他参数不改变。

| 芯片平台 | 芯片型号 | 厂商编号 | 芯片编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐鑫 | ESP32 | 101 | 10101 |
| nordic | nrf52832 | 102 | 10201 |
| 兆易 | GD32 | 103 | 10301 |
| 其他 | 其他 | 100 | 10001 |

http://ota.heclouds.com/ota/south/check?dev_id=527776559&manuf=102&model=10201&type=2&version=V1&cdn=false

{

"errno": 0,

"error": "succ",

"data": {

"target": "V1",

"token": "ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l",

"size": 22,

"md5": "ad2f4e4ea2a27eace7e4913139f8f01a",

"signal": 10,

"power": 50,

"retry": 0,

"interval": 0,

"type": 1

}

}

3 校验TOKEN

校验TOKEN使用说明和响应信息请参考OTA-SDK说明文档：

Headers的参数Authorization：value为上面计算出来的token。

dev_id=527776559修改为需要升级的设备id。ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l为鉴权参数步骤获取到的token，其他参数不改变。

http://ota.heclouds.com/ota/south/download/ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l/check?dev_id=527776559

4 拉取文件

拉取文件使用说明和响应信息请参考OTA-SDK说明文档：

http://ota.heclouds.com/ota/south/download/ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l

ta_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l为鉴权参数步骤获取到的token，其他参数不改变。

可以拉取整个文件：

也可以拉取部分文件

- 头部Range字段解释：Range: bytes={start}-{end}，目前只支持如下几种模式

1、Range: bytes={start}-，获取第{start}+1个字节到最后的数据

例如：Range: bytes=0-，获取所有数据

Range: bytes=2-，获取第3个数据到最后1个数据

注意：如果{start}>=文件总长度，则默认{start}=0

2、Range: bytes={start}-{end}，获取第{start}+1个字节到第{end}+1个字节

例如：Range: bytes=0-99，获取前100个字节

注意：若{end}>=文件总长度len，则默认end=len-1

若{start}>{end}，start被设置为0

3、Range: bytes=-{end}，获取最后end个字节数据

例如：Range: bytes=-100，获取最后100个字节数据

注意：如果{end}>文件总长度len，则默认end=len（获取所有文件）

- 分片返回的状态码：206

不分片返回的状态码：200

5 上报状态

上报状态使用说明和响应信息请参考OTA-SDK说明文档：

Headers的参数Authorization：value为上面计算出来的token。

Body内容为

{

"result": 201

}

- result:

101:升级包下载成功

102:下载失败,空间不足

103:下载失败,内存溢出

104:下载失败,下载请求超时

105:下载失败,电量不足

106:下载失败,信号不良

107:下载失败,未知异常

201:升级成功

202:升级失败,电量不足

203:升级失败,内存溢出

204:升级失败,版本不一致

205:升级失败,md5校验失败

206:升级失败,未知异常

- error:

0:上报状态成功

1:上报状态失败，token鉴权失败

2:上报状态失败，状态码有误

20:上报状态失败，升级任务已经完成

21:无效的操作

22:上报状态失败，升级任务已被取消

24:请求内容result错误

dev_id=527776559修改为需要升级的设备id。ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l为鉴权参数步骤获取到的token，其他参数不改变。

http://ota.heclouds.com/ota/south/report?dev_id=527776559&token=ota_iF0hnXrq2CxLrP8vZ39l

上报升级成功状态后，平台会显示任务状态为完成。