一、SIoT简介

SIoT是一个为中小学STEM教育定制的跨平台的开源MQTT服务器程序，S指科学（Science）、简单（Simple）的意思。SIoT重点关注物联网数据的收集和导出，是采集科学数据的最好选择之一。

那什么是物联网？什么又是MQTT呢？

1.1 物联网

物联网（Internet of Things，缩写IoT）是互联网的一个延伸，互联网的终端是计算机（PC、服务器），而物联网的终端是硬件设备，无论是家电、工业设备、汽车、监测仪器，所有这些终端都可以互联，可以总结为万物互联。

1.2 MQTT

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议）是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。

MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的，这些特点使它适用范围非常广泛。

1.3 SIoT

SIoT为“虚谷物联”项目的核心软件，是为了帮助中小学生理解物联网原理，并且能够基于物联网技术开发各种创意应用。

二、安装运行
2.1SIoT软件下载

下载地址：http://mindplus.dfrobot.com.cn/siot

根据自己电脑的系统，对应下载SIoT软件压缩包，例如Windows系统建议下载win32。

2.2 SIoT软件准备

SIoT是一个绿色软件，将下载的压缩包解压并打开。

由于Mind+目前只支持Windows下Win7及以上版本，本篇教程将以SIoT_win32为例，讲述如何使用Mind+软件实现SIoT操作。

2.3 Mind+软件下载

Mind+是一款基于Scratch3.0开发的青少年编程软件，支持Arduino、micro:bit、掌控板等各种开源硬件，只需要拖动图形化程序块即可完成编程，还可以使用python/c/c++等高级编程语言，让大家轻松体验创造的乐趣。

下载地址：http://mindplus.cc

* 本教程使用的是Mind+1.5.5版本软件。

2.4 Mind+软件安装


2.4.1 安装软件

双击下载的文件完成软件安装。

2.4.2 安装驱动

STEP1：打开Mind+软件，点击“教程”——“视频教程”打开教程。

STEP2：打开“安装驱动”视频教程。

STEP3：根据视频悬浮窗中的教程，一键安装驱动，这一步很重要！安装一次，一劳永逸！

三、快速入门

本篇教程将以win10系统为例，通过几个简单的程序案例，以掌控板为智能终端，分别介绍在Mind+软件中实时模式和上传模式下如何运行SIoT。

3.1 实时模式

在实时模式下，按照是否连接掌控板，又可分为两种情况。

3.1.1 实时模式，不连接掌控板

在实时模式下不连接掌控板时，SIoT平台可与软件界面的舞台互动。

项目案例：在SIoT平台输入消息，舞台角色说出消息内容

项目实现步骤：如下STEP1-STEP9。如果是第一次使用SIoT，请严格按照以下步骤进行操作。

STEP1 运行SIoT系统

双击运行SIoT_win.exe，可以看到一个黑色的CMD窗口。

* 使用SIoT过程中一定不要关该窗口。

STEP2 电脑连接WIFI

将电脑连接到WIFI。

* 提供WIFI的路由器或手机热点可以不连接互联网，因为使用SIoT实现物联网应用时，只需要使用路由器或手机热点建立一个局域网即可。

STEP3 获取电脑IP

电脑每次连接WIFI，都会生成一个IP地址，每个IP地址对应的电脑都是唯一的。运行SIOT程序后会在电脑上建立一个SIOT服务器，其他设备要访问这个服务器，需要知道这个SIOT服务器所在电脑的IP地址。

获取电脑IP的方法有很多，可在网页上搜索到，下面我们来介绍其中一种简易操作方法，通过以下3步获取电脑IP。

1、同时按下键盘上“WIN”+“R”，弹出如下运行窗口。

2、输入“cmd”，点击确定，弹出小黑框。

3、在小黑框中输入“ipconfig”，点击键盘“enter”，在小黑框中可以看到IP地址，如下图IP为192.168.199.235。

* 每次连接不同的WIFI，电脑的IP地址都可能会发生变化，需要通过上述方法重新获取。

STEP4 打开SIoT网页端

1、打开电脑浏览器，在网址栏输入在“STEP3”中获得的IP地址加上“:8080”，如：192.168.199.235:8080

* “:” 需在在英文输入法下。

2、点击键盘enter键，打开即为SIoT网页端，如下图：

3、打不开怎么办？

￭ 检查siot的小黑窗是否打开

￭ 检查ip地址是否错误，如果有多个ip地址就一个一个尝试

￭ 关闭网络防火墙

STEP5 登陆SIoT网页端

账号：siot

密码：dfrobot

输入账号、密码后，点击“登陆”，登陆后页面如下：

* SIoT网页端账号、密码都是统一的。

STEP6 Mind+编程

实现功能：在SIoT平台输入消息，舞台角色说出消息内容。

1、打开Mind+软件（1.5.5及以上版本），选择“实时模式”：

2、点击“扩展”：

3、选择“网络服务”，点选“MQTT服务”后点击“返回”：

4、编写程序：

STEP7 运行程序

点击绿旗或主程序运行程序，可以看到角色会先说“OK”2秒，再说“hello”2秒。

说“OK”表示MQTT连接成功，说“hello”表示MQTT成功发送消息“hello”到Topic_0中。

STEP8 在SIoT网页端查看消息

打开SIoT网页端，点击“设备列表”，可以看到“项目ID”、“名称”对应为程序中自定义Topic_0的信息。

点击“查看消息”，在弹出窗口中可以看到设备的MQTT消息记录：

如上图，为程序中对Topic：“syj/1号”的消息记录，可看到消息内容和发送时间。

STEP9 项目功能实现：在SIoT平台输入消息，舞台角色说出消息内容

例如：在“发送消息”栏发送“你好啊”，舞台角色对应说出“你好啊”。